# ODMM V228.65 — Publication sécurisée des artefacts Windows

Auteur : Abdelhalim Talbi

Objectif : remplacer la publication fichier par fichier par une promotion de répertoire avec restauration en cas d’échec.

Architecture : sources Python → PyInstaller → staging portable → Inno Setup → staging installer → vérification PE et SHA-256 → publication binary.next → permutation binary → conservation binary.previous.

Compilation : lancer 03-Build-Installation\BUILD-WINDOWS-COMPACT.cmd sur Windows 10/11 x64 avec Python et Inno Setup 6.

Livrables attendus : binary/portable/ODMM-Compact.exe et binary/installer/ODMM-Compact-Setup-V7.9.21.exe.

Qualification : tests du mécanisme de publication exécutés sous Linux ; les fichiers de tests contiennent des données fictives et ne sont pas des binaires PE.

Limites : aucune compilation native Windows ni capture réelle Windows. La permutation de répertoire réduit le risque de livraison partielle, mais ne garantit pas la résistance à une coupure électrique.